מסמך ייזום לפרויקט מדגרה לביצי תרנגולת עם בקר ארדואינו

תיאור הפרויקט

הפרויקט נועד ליצור מדגרה לביצי תרנגולת באמצעות בקר ארדואינו ורכיבים נוספים. המערכת תוכל לשלוט בטמפרטורה ובלחות בתוך המדגרה על מנת להבטיח תנאים מיטביים להדגרת ביצי תרנגולת. בנוסף, המערכת תציג את הטמפרטורה והלחות בזמן אמת על צג דיגיטלי ותזהה תנועות של ביצה בעת בקיעתה ותשמיע צליל התראה.

מטרות הפרויקט

- לספק מערכת יציבה ואמינה להדגרת ביצי תרנגולת.

- לשלוט בטמפרטורה ובתנאי הלחות בתוך המדגרה.

- להציג נתוני הטמפרטורה והלחות בזמן אמת על צג דיגיטלי.

- לזהות תנועות של הביצה בעת בקיעתה ולהשמיע צליל התראה.

- לספק חווית למידה והבנה טובה יותר של מערכות בקרה אלקטרוניות.

רכיבים נדרשים

- לוח ארדואינו (כמו ארדואינו אונו)

- סנסור טמפרטורה ולחות (DHT22)

- רכיב חימום קרמי

- Relay Module לשליטה על רכיב החימום

- מאוורר קטן

- Relay Module לשליטה על המאוורר

- לוח breadboard וחוטי חיבור

- שנאי לחיבור הארדואינו לחשמל או סוללה לארדואינו

- צג LCD 16x2 עם מודול I2C

- חיישן האצה (Accelerometer) כמו ADXL345 או MPU6050

- רמקול פאיוזר או בזזר (Piezo buzzer)

חיבורי רכיבים

- DHT22:

  - VCC לפין 5V של הארדואינו

  - GND לפין GND של הארדואינו

  - DATA לפין דיגיטלי 2 של הארדואינו

- Relay Module לרכיב החימום הקרמי:

  - VCC לפין 5V של הארדואינו

  - GND לפין GND של הארדואינו

  - IN לפין דיגיטלי 3 של הארדואינו

  - COM לחוט הפאזה של רכיב החימום

  - NO לחוט השני של רכיב החימום

- Relay Module למאוורר:

  - VCC לפין 5V של הארדואינו

  - GND לפין GND של הארדואינו

  - IN לפין דיגיטלי 4 של הארדואינו

  - COM לחוט הפאזה של המאוורר

  - NO לחוט השני של המאוורר

- שנאי: חבר את השנאי לכניסת החשמל של הארדואינו, או סוללה: חבר את הסוללה ל-VIN ו-GND של הארדואינו.

- צג LCD 16x2 עם מודול I2C:

  - VCC לפין 5V של הארדואינו

  - GND לפין GND של הארדואינו

  - SDA לפין A4 של הארדואינו

  - SCL לפין A5 של הארדואינו

- חיישן האצה (MPU6050 לדוגמה):

  - VCC לפין 3.3V של הארדואינו

  - GND לפין GND של הארדואינו

  - SDA לפין A4 של הארדואינו

  - SCL לפין A5 של הארדואינו

- רמקול פאיוזר:

  - פין + לפין דיגיטלי 5 של הארדואינו

  - פין - לפין GND של הארדואינו

קוד לדוגמה

cpp

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

#include <MPU6050.h>

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // כתובת I2C של הצג, משתנה בהתאם לצג שברשותך

MPU6050 mpu;

#define RELAY_HEATER 3

#define RELAY_FAN 4

#define BUZZER_PIN 5

void setup() {

lcd.begin();

lcd.backlight();

pinMode(RELAY_HEATER, OUTPUT);

pinMode(RELAY_FAN, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

dht.begin();

Wire.begin();

mpu.initialize();

}

void loop() {

float temp = dht.readTemperature();

float humidity = dht.readHumidity();

if (isnan(temp) || isnan(humidity)) {

Serial.println("קריאה שגויה מהחיישן");

return;

}

// הצגת נתונים על המסך

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Temp: ");

lcd.print(temp);

lcd.print(" C");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Humidity: ");

lcd.print(humidity);

lcd.print(" %");

// הדפסת נתונים לסיריאל

Serial.print("טמפרטורה: ");

Serial.print(temp);

Serial.print("°C ");

Serial.print("לחות: ");

Serial.print(humidity);

Serial.println("%");

if (temp < 37.5) {

digitalWrite(RELAY_HEATER, HIGH); // הדלקת החימום

} else {

digitalWrite(RELAY_HEATER, LOW); // כיבוי החימום

}

if (humidity > 50) {

digitalWrite(RELAY_FAN, HIGH); // הדלקת המאוורר

} else {

digitalWrite(RELAY_FAN, LOW); // כיבוי המאוורר

}

// בדיקת תנועה עם חיישן האצה

int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;

mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);

int threshold = 2000; // ערך סף לתנועות

if (abs(ax) > threshold || abs(ay) > threshold || abs(az) > threshold) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // הפעלת צליל

delay(500); // השמעת צליל למשך חצי שנייה

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

}

delay(2000); // השהיה של 2 שניות לפני הקריאה הבאה

}

לוח זמנים משוער

- שבוע 1: רכישת כל הרכיבים הנדרשים והכנתם.

- שבוע 2: הרכבת המדגרה וחיבור כל הרכיבים למערכת הארדואינו.

- שבוע 3: כתיבת הקוד והתקנה ראשונית.

- שבוע 4: בדיקות ואימות תנאי המדגרה. התאמות ותיקונים לפי צורך.

תקציב

- לוח ארדואינו: כ-100-150 שקלים

- סנסור טמפרטורה ולחות: כ-20-50 שקלים

- רכיב חימום קרמי: כ-100-300 שקלים

- Relay Module: כ-10-50 שקלים ליחידה

- מאוורר קטן: כ-20-50 שקלים

- חוטי חיבור ו-breadboard: כ-30-100 שקלים

- שנאי או סוללה: כ-50-150 שקלים

- צג LCD 16x2 עם מודול I2C: כ-50-100 שקלים

- חיישן האצה (MPU6050): כ-50-100 שקלים

- רמקול פאיוזר: כ-10-30 שקלים

סה"כ: כ-470-1130 שקלים